PROTOCOLO DETALLADO

Tratamiento de las muestras: complejos microemulsión/DNA

Ensayo de dosis-respuesta en cultivo celular

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Fecha del ensayo | 3 de agosto de 2026 |
| Responsable | María Zubieta Laseca |
| Documento de origen | MATERIALES_UCM.docx (notas de laboratorio) |
| Contenido | Muestras 1, 2, 4 y 5 + control positivo |
| Vehículo ensayado | Microemulsión (ME), en dos preparaciones de distinta concentración |

# 1. Objeto de este documento

Este documento desarrolla, ordena y explica las notas de laboratorio del 3 de agosto de 2026, de modo que cualquier persona ajena al ensayo pueda entender exactamente qué se hizo con cada muestra sin necesidad de contexto previo.

Respecto a las notas originales se han introducido tres tipos de añadidos, siempre señalados como tales:

- Desarrollo de las tablas de pipeteo: las tablas originales se reproducen tal cual, y se añade en cada caso una segunda tabla con la dosis que realmente recibe cada pocillo (valores calculados a partir de los datos originales).

- Explicación del procedimiento: los pasos abreviados en las notas se escriben completos y en orden.

- Puntos pendientes de confirmar: todo aquello que las notas no especifican se recoge, sin inventar, en el apartado 10.

Importante: los valores marcados como «calculado» son derivaciones aritméticas de los datos de las notas, no medidas independientes. Conviene revisarlos antes de enviar el documento a terceros.

# 2. Convenciones y abreviaturas

| Abreviatura | Significado | Observación |
| --- | --- | --- |
| ME | Microemulsión | Vehículo ensayado. Se emplean dos preparaciones distintas, de distinta concentración (ver más abajo). Su naturaleza oleosa condiciona el ensayo de la muestra 2. |
| DNA | Plásmido a transfectar | Stock a 583 ng/µl en todos los ensayos |
| DMEM sin FBS | Medio de dilución de los complejos | Sin suero, para no interferir en la formación del complejo |
| T ambiente | Temperatura ambiente | — |
| Réplica | Pocillo independiente de una misma condición | Todas las mezclas de las muestras 1 y 5 se preparan para 4 réplicas |

Nomenclatura de las condiciones. En las muestras 1 y 5 cada condición se nombra por lo que recibe cada pocillo, no por lo que se pipetea en el eppendorf. Así, la condición «0,25 µl + 0,3 µg DNA» significa que cada pocillo recibe 0,25 µl de ME y 0,3 µg de DNA, aunque en el eppendorf se pipeteen 1 µl de ME y 2 µl de DNA (cantidad para las 4 réplicas).

Dos preparaciones distintas de microemulsión. Las muestras 1 y 5 no emplean la misma preparación de ME, y por eso cada una nombra sus condiciones de una forma: la muestra 1 por volumen y la muestra 5 por masa. Las concentraciones que se deducen de las cantidades anotadas son:

| Muestra | Concentración de la ME (calculada) | Equivalencia que consta en las notas |
| --- | --- | --- |
| Muestra 1 | 37 µg/µl | 0,25 µl ≡ 9,25 µg |
| Muestra 5 | 10 µg/µl | 1 µl ≡ 10 µg |
| Muestras 2 y 4 | No consta | — |

Por tanto, las dosis de ME de la muestra 1 y las de la muestra 5 no son directamente comparables en volumen: hay que compararlas en masa o mediante el ratio ME:DNA.

# 3. Procedimiento común (muestras 1 y 5)

Las muestras 1 y 5 comparten exactamente el mismo esquema de trabajo; solo cambian las cantidades. El procedimiento es:

- Preparar un eppendorf con la ME diluida en DMEM sin FBS, hasta un volumen final de 20 µl.

- Preparar un segundo eppendorf con el DNA (stock 583 ng/µl) diluido en DMEM sin FBS, hasta un volumen final de 20 µl.

- Añadir el contenido del tubo de ME sobre el tubo de DNA (este orden es el indicado en las notas: «las ME al de DNA»). Volumen final del complejo: 40 µl.

- Incubar 15 minutos en balanceo suave a temperatura ambiente, para permitir la formación del complejo ME/DNA.

- Añadir 10 µl del complejo a cada pocillo. Los 40 µl alcanzan por tanto para 4 pocillos, es decir, las 4 réplicas de esa condición.

Cálculo de la dosis por pocillo: puesto que cada mezcla de 40 µl se reparte entre 4 pocillos, cada pocillo recibe la cuarta parte de lo pipeteado. Por ejemplo, 1 µl de ME en el eppendorf equivale a 0,25 µl de ME por pocillo; 2 µl de DNA a 583 ng/µl (1.166 ng) equivalen a 291,5 ng (~0,3 µg) por pocillo.

# 4. Muestra 1 — Barrido de dosis de ME a dos dosis fijas de DNA

## 4.1. Qué se ensaya

Se combinan 6 dosis crecientes de ME (0,25 / 0,5 / 0,75 / 1,5 / 2 / 2,5 µl por pocillo) con 2 dosis de DNA (0,3 y 0,6 µg por pocillo), dando 12 condiciones. Cada condición se prepara por cuadruplicado.

El volumen de DNA es el que cambia entre los dos bloques (2 µl para 0,3 µg y 4 µl para 0,6 µg); el volumen total de cada eppendorf se mantiene siempre en 20 µl ajustando con DMEM sin FBS.

## 4.2. Ejemplo desarrollado: condición «0,25 µl + 0,3 µg DNA»

Tal como figura en las notas originales:

- Eppendorf A: 19 µl DMEM sin FBS + 1 µl ME

- Eppendorf B: 18 µl DMEM sin FBS + 2 µl DNA (583 ng/µl)

- Se añade A sobre B, 15 min de balanceo suave a T ambiente

- 10 µl del complejo a cada uno de los 4 pocillos

Resultado por pocillo: 0,25 µl de ME (equivalentes a 9,25 µg de ME según las notas) y ~0,3 µg de DNA.

## 4.3. Tabla de pipeteo (volúmenes en µl, para 4 réplicas)

Reproducción literal de la tabla de las notas originales.

| Condición (por pocillo) | DMEM para ME | ME | DNA (583 ng/µl) | DMEM para DNA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,25 µl + 0,3 µg DNA | 19 | 1 | 2 | 18 |
| 0,5 µl + 0,3 µg DNA | 18 | 2 | 2 | 18 |
| 0,75 µl + 0,3 µg DNA | 17 | 3 | 2 | 18 |
| 1,5 µl + 0,3 µg DNA | 14 | 6 | 2 | 18 |
| 2 µl + 0,3 µg DNA | 12 | 8 | 2 | 18 |
| 2,5 µl + 0,3 µg DNA | 10 | 10 | 2 | 18 |
| 0,25 µl + 0,6 µg DNA | 19 | 1 | 4 | 16 |
| 0,5 µl + 0,6 µg DNA | 18 | 2 | 4 | 16 |
| 0,75 µl + 0,6 µg DNA | 17 | 3 | 4 | 16 |
| 1,5 µl + 0,6 µg DNA | 14 | 6 | 4 | 16 |
| 2 µl + 0,6 µg DNA | 12 | 8 | 4 | 16 |
| 2,5 µl + 0,6 µg DNA | 10 | 10 | 4 | 16 |

## 4.4. Dosis recibida por cada pocillo (calculado)

Valores derivados de la tabla anterior dividiendo entre las 4 réplicas. La masa de ME se obtiene de la equivalencia que dan las propias notas (0,25 µl ≡ 9,25 µg), que corresponde a la preparación de microemulsión a 37 µg/µl empleada en esta muestra.

| Condición | ME/pocillo (µl) | ME/pocillo (µg) | DNA/pocillo (ng) | Ratio ME:DNA (m/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,25 µl + 0,3 µg | 0,25 | 9,25 | 291,5 | ~32:1 |
| 0,5 µl + 0,3 µg | 0,5 | 18,5 | 291,5 | ~63:1 |
| 0,75 µl + 0,3 µg | 0,75 | 27,75 | 291,5 | ~95:1 |
| 1,5 µl + 0,3 µg | 1,5 | 55,5 | 291,5 | ~190:1 |
| 2 µl + 0,3 µg | 2 | 74 | 291,5 | ~254:1 |
| 2,5 µl + 0,3 µg | 2,5 | 92,5 | 291,5 | ~317:1 |
| 0,25 µl + 0,6 µg | 0,25 | 9,25 | 583 | ~16:1 |
| 0,5 µl + 0,6 µg | 0,5 | 18,5 | 583 | ~32:1 |
| 0,75 µl + 0,6 µg | 0,75 | 27,75 | 583 | ~48:1 |
| 1,5 µl + 0,6 µg | 1,5 | 55,5 | 583 | ~95:1 |
| 2 µl + 0,6 µg | 2 | 74 | 583 | ~127:1 |
| 2,5 µl + 0,6 µg | 2,5 | 92,5 | 583 | ~159:1 |

# 5. Muestra 2 — ME añadidas directamente al medio

## 5.1. Qué se ensaya

A diferencia de las muestras 1 y 5, aquí no se prepara un complejo en DMEM sin FBS: la ME se añade directamente al medio del pocillo. Lo que se varía es el volumen de ME y el volumen de medio en el que queda diluida.

Comprobación previa obligatoria. Las notas insisten en verificar, antes que ninguna otra cosa, que al añadir la ME al medio no queda flotando en la superficie por su naturaleza oleosa. Es la primera comprobación del ensayo, previa a cualquier otra.

## 5.2. Cómo se leen las condiciones

El nombre de cada condición tiene la forma «µl de ME + µl de medio final en el pocillo». Partiendo de pocillos con 100 µl de medio, se ajusta el volumen retirando o añadiendo medio antes de incorporar la ME.

| Condición | Ajuste del medio | ME a añadir | Volumen final | Dilución ME:medio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 + 100 | No se retira nada | 100 µl | 200 µl | 1:1 |
| 50 + 50 | Retirar 50 µl | 50 µl | 100 µl | 1:1 |
| 50 + 150 | Añadir 50 µl | 50 µl | 200 µl | 1:3 |
| 25 + 75 | Retirar 25 µl | 25 µl | 100 µl | 1:3 |

Las dos primeras columnas («Condición» y «Ajuste del medio») y la de ME proceden literalmente de las notas; el volumen final y la dilución son cálculos añadidos.

Diseño del ensayo: las condiciones están emparejadas dos a dos. 100+100 y 50+50 comparten la misma dilución (1:1) pero difieren en la cantidad absoluta de ME; lo mismo ocurre con 50+150 y 25+75 (1:3). Esto permite separar el efecto de la dosis absoluta del efecto de la concentración.

# 6. Muestra 4 — ME+DNA en volumen mínimo

Las notas recogen esta muestra en una sola línea:

«Echar 1 µl ME+DNA a 10 µl de DMEM sin FBS»

La lectura más directa es que se parte de la mezcla ME+DNA ya formada y se toma 1 µl, que se diluye en 10 µl de DMEM sin FBS antes de aplicarlo: es el formato de volumen más reducido de todo el ensayo. La anotación es escueta, por lo que conviene confirmar esta interpretación.

Pendiente de detallar: las notas no indican la composición ni la concentración de esa mezcla «ME+DNA» previa, ni el tiempo de incubación, ni el número de réplicas, ni el volumen aplicado finalmente a cada pocillo. Ver apartado 10.

# 7. Muestra 5 — Barrido cruzado de masa de ME y masa de DNA

## 7.1. Qué se ensaya

Mismo procedimiento que la muestra 1 (apartado 3), pero aquí las condiciones se expresan en masa de ME (10 y 20 µg por pocillo) cruzada con tres dosis de DNA (0,1 / 0,2 / 0,4 µg por pocillo), lo que da 6 condiciones. Cada una se prepara para 4 réplicas.

## 7.2. Ejemplo desarrollado: condición «10 µg ME + 0,1 µg DNA»

- Eppendorf A: 16 µl DMEM sin FBS + 4 µl ME

- Eppendorf B: 19,3 µl DMEM sin FBS + 0,7 µl DNA (583 ng/µl)

- Se añade A sobre B, 15 min de balanceo suave a T ambiente

- 10 µl del complejo a cada uno de los 4 pocillos

## 7.3. Tabla de pipeteo (volúmenes en µl, para 4 réplicas)

Reproducción literal de la tabla de las notas originales.

| Condición (por pocillo) | DMEM para ME | ME | DNA (583 ng/µl) | DMEM para DNA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 µg ME + 0,1 µg DNA | 16 | 4 | 0,7 | 19,3 |
| 10 µg ME + 0,2 µg DNA | 16 | 4 | 1,4 | 18,6 |
| 20 µg ME + 0,2 µg DNA | 12 | 8 | 1,4 | 18,6 |
| 20 µg ME + 0,4 µg DNA | 12 | 8 | 2,7 | 17,3 |
| 20 µg ME + 0,1 µg DNA | 12 | 8 | 0,7 | 19,3 |
| 10 µg ME + 0,4 µg DNA | 16 | 4 | 2,7 | 17,3 |

## 7.4. Dosis recibida por cada pocillo (calculado)

| Condición | ME/pocillo (µl) | ME/pocillo (µg) | DNA/pocillo (ng) | Ratio ME:DNA (m/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 µg + 0,1 µg | 1 | 10 | 102 | ~98:1 |
| 10 µg + 0,2 µg | 1 | 10 | 204 | ~49:1 |
| 20 µg + 0,2 µg | 2 | 20 | 204 | ~98:1 |
| 20 µg + 0,4 µg | 2 | 20 | 393,5 | ~51:1 |
| 20 µg + 0,1 µg | 2 | 20 | 102 | ~196:1 |
| 10 µg + 0,4 µg | 1 | 10 | 393,5 | ~25:1 |

Preparación distinta a la de la muestra 1: la microemulsión empleada aquí está a 10 µg/µl (1 µl por pocillo ≡ 10 µg), frente a los 37 µg/µl de la muestra 1. De ahí que 2 µl por pocillo supongan aquí 20 µg de ME, mientras que en la muestra 1 ese mismo volumen equivale a 74 µg. Las dos muestras solo son comparables en masa de ME o por el ratio ME:DNA.

# 8. Control positivo (ViaFect)

En las notas aparece anotado a continuación de la muestra 4. Composición y procedimiento:

| Componente / paso | Cantidad |
| --- | --- |
| ViaFect | 2,4 µl |
| DNA (583 ng/µl) | 0,7 µl (≈ 408 ng) |
| DMEM sin FBS | 37 µl |
| Incubación | 10 minutos (frente a los 15 min de los complejos ME/DNA) |
| Volumen aplicado | 10 µl por pocillo |
| Dosis por pocillo (calculado) | ≈ 0,6 µl de ViaFect y ≈ 102 ng de DNA |

La dosis de DNA por pocillo del control (≈ 0,1 µg) coincide con la dosis más baja de la muestra 5, lo que permite comparar directamente ambas condiciones.

# 9. Resumen comparativo

| Muestra | Formato | Variable ensayada | Nº de condiciones | Réplicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Complejo ME/DNA en DMEM sin FBS | Dosis de ME (6) × dosis de DNA (2) | 12 | 4 |
| 2 | ME directa sobre el medio | Volumen de ME y dilución en el medio | 4 | No consta |
| 4 | ME+DNA prediluida en volumen mínimo | Formato de aplicación | 1 | No consta |
| 5 | Complejo ME/DNA en DMEM sin FBS | Masa de ME (2) × masa de DNA (3) | 6 | 4 |
| Control + | ViaFect / DNA | Referencia de transfección | 1 | No consta |

Nota sobre la numeración: en las notas originales las muestras aparecen en el orden 1, 2, 5 y 4. Aquí se han reordenado de forma ascendente. La muestra 3 no figura porque no llegó a utilizarse; la numeración salta de la 2 a la 4.

# 10. Puntos pendientes de confirmar antes de enviar

Las notas originales son de uso interno y dan por supuesta información que un lector externo no tiene. Antes de enviar este documento conviene completar los siguientes puntos:

- Preparación de ME de las muestras 2 y 4: al haber dos preparaciones distintas, conviene indicar cuál se usó en cada una de estas dos muestras y a qué concentración.

- Identidad del plásmido: solo consta su concentración (583 ng/µl), no qué construcción es.

- Línea celular, formato de placa y densidad de siembra: no constan. Los 100 µl de medio por pocillo de la muestra 2 y los 10 µl de complejo añadidos sugieren placa de 96 pocillos, pero conviene confirmarlo.

- Réplicas de las muestras 2 y 4: solo se especifican las de las muestras 1 y 5 (4 réplicas).

- Detalles de la muestra 4: composición de la mezcla ME+DNA de partida, tiempo de incubación y volumen final aplicado.

- Tiempo de exposición y cambio de medio: no consta cuánto tiempo permanecen los complejos sobre las células ni si se retiran.

- Lectura del experimento: no consta qué se mide (expresión, viabilidad…), con qué método ni a qué tiempo.

- Control negativo: solo se documenta el control positivo con ViaFect.